АННОТАЦИЯ РАБОТЫ

«Разработка методик выделения асфальтенов из тяжелых нефтей»

Ларичев Юрий Васильевич

Постоянно растущий спрос на ГСМ требует использования высоковязких тяжелых нефтей и природных битумов. В тяжелых нефтях содержание асфальтенов (высокомолекулярных соединений, нерастворимых в алканах) особенно высоко. Их концентрация зачастую достигает 20% и более.

Разработка добавок (присадок), способствующих агрегации асфальтенов, перспективна по следующим причинам. Эти присадки разрушают исходный нефтяной коллоидный раствор и позволяют отделить легкие нефтяные фракции. Таким образом, появляется возможность выделения ценных фракций нефти без использования вакуумной высокотемпературной перегонки. Кроме того, очистка нефти от асфальтеновой фракции дополнительно приведет к уменьшению содержания серы и тяжелых металлов, которые зачастую содержатся именно в асфальтенах и представляют трудности для традиционных процессов сероочистки.

Некоторые методы выделения асфальтенов из нефтей давно известны [1], однако для них требуется большое количество алифатических углеводородов, таких как гексан/гептан, сжиженная пропан-бутановая фракция или CO2 в сверхкритических условиях [2]. Как правило для осаждения асфальтенов из нефти необходимо добавлять до 30-40 объемов гексана на один объём нефти.

Можно ли провести процесс агрегации нефтяных коллоидов с использованием небольших количеств (не более 10% от объема нефти) недорогих реагентов?

В рамках данного проекта мы планируем разработать новые методы, основанные на использовании 1) ионных жидкостей, а также 2) малых бифункциональных соединений (например, формальдегида) для сшивки тяжелых молекул асфальтенов по аналогии с процессом получения фенолформальдегидной смолы. Полимеризация асфальтенов приведет к разрушению нефтяного коллоида и выпадению асфальтенсодержащего осадка. В работе [3] показана принципиальная возможность проведения последней методики к каменноугольной смоле.

В ходе разработки будет задействован метод малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) для измерения распределения частиц асфальтенов по размерам. В отличие от других методов, МУРР позволяет получить как информацию о структуре, дисперсном составе и взаимном распределении частиц в образце, независимо от фазового состояния образца (нефти) [4].

На первом этапе исследования будет разработана методика, позволяющая идентифицировать фракции асфальтенов и смол в образцах сырых нефтях. В ходе второго этапа работы будут опробованы различные образцы присадок, позволяющих выделить асфальтены. Информация, собранная на этом этапе послужит основой для разработки промышленного способа очистки тяжёлых нефтей от асфальтенов.

1. Современные методы анализа в органической геохимии, под ред. А.Э. Конторовича, Новосибирск, СНИИГГиМС, 1973, 100 c.

2. Самедова Ф.И., Касумова А.М., Рашидова С.Ю., Алиева В.М. // Нефтехимия, 2007. т.47 №6. 432.

3. Crespo J.L., Arenillas A., Vin J.A., Garcı R., Snape C.E., Moinelo S.R. // Energy&Fuels 2005, 19, 374.

4. Тузиков Ф.В, Ларичев Ю.В., Борисова Л.С., Кожевников И.В., Мартьянов О.Н. // Нефтехимия, (отправлена в печать).