КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОТЫ

«Дегидрирование циклогексана в условиях селективного нагрева металл-керметных катализаторов СВЧ излучением»

Удалов Евгений Игоревич

# Введение

# В 80-е годы ХХ века получило развитие новое направление исследований в области химии и химической технологии – микроволновая химия. Первые работы по использованию СВЧ излучения в органическом синтезе проводились бытовых микроволновых печах, однако даже на таком несовершенном оборудовании было показано, что при СВЧ нагреве реакционной среды можно добиться более эффективного протекания реакции по сравнению с традиционным способом нагрева. В дальнейшем появилось большое количество работ по проведению реакций органического синтеза и процессов пробоподготовки для химического анализа с СВЧ нагревом.

# Одна из особенностей СВЧ нагрева состоит в том, что в зависимости от электродинамических свойств, способность к поглощению СВЧ излучения и преобразованию его энергии в теплоту может кардинально отличаться у различных веществ. При облучении многокомпонентной системы, очевидно, будет происходить преимущественный нагрев компонентов, обладающих наибольшим коэффициентом поглощения. Это означает, что, например, в гетерогенной системе «реагент + катализатор» можно организовать селективный нагрев катализатора либо его активного компонента, создав тем самым специфические условия для протекания эндотермических каталитических реакций. В частности, возможна «закалка» веществ, образующихся на поверхности катализатора и диффундирующих в объем реагента [1]. Данный способ нагрева можно использовать для проведения реакции дегидрирования циклогексана. В условиях традиционного нагрева основным продуктом дегидрирования является бензол, однако с практической точки зрения более интересен промежуточный продукт – циклогексен, который является исходным сырьем для получения адипиновой кислоты – ценного промышленного сырья для получения полимеров. Можно ожидать, что проведение дегидрирования с помощью СВЧ нагрева позволит частично предотвратить конверсию циклогексена в бензол и увеличить конечную селективность реакции по циклогексену.

# Цель работы

Целью настоящей работы является исследование возможности использования селективного СВЧ нагрева катализатора в реакции дегидрирования циклогексана с целью увеличения селективности процесса по циклогексену.

# Основные задачи

- Исследование железо-керметных катализаторов с различным составом кермета с целью выбора оптимального состава носителя для дальнейших исследований.

- Скрининг активного компонента для проведения дегидрирования циклогексана.

- Исследование дегидрирования при различных условиях проведения процесса (мощность СВЧ излучения, способ подачи реагента и т.д.).

- Проведение сравнительного эксперимента с традиционным термическим нагревом катализатора.

Предполагаемые подходы к решению задач (этапы исследований)

- Исследование влияния носителя включает в себя испытания железных катализаторов различной структуры и состава. Кроме исследования влияния носителя на активность и селективность катализатора, будут измерена степень поглощения катализатором СВЧ излучения. В результате данного этапа будут выбраны 1-2 носителя для дальнейших исследований.

- Исследование влияния активного компонента включает в себя приготовление ряда катализаторов на выбранном носителе, с использованием различных металлов, проявляющих каталитическую активность в реакциях дегидрирования алканов (Fe, Co, Mo и др.) и их испытание в условиях селективного СВЧ нагрева. Особое внимание будет обращено на стабильность катализатора и его селективность по циклогексену.

- При исследовании влияния условий дегидрирования на селективность процесса будут проведены эксперименты по влиянию на селективность дегидрирования таких параметров процесса, как мощность СВЧ излучения (и, как следствие, температура катализатора) и способ подачи исходного реагента, который может быть организован следующим образом: реагент может подаваться в виде газовой фазы в смеси с аргоном, в виде капель жидкости, падающих на разогретый катализатор, либо в виде сплошной жидкой фазы, окружающей частицы катализатора. В результате этого этапа можно будет судить о том, на сколько сильно селективный нагрев каталищатора влияет на выход промежуточных продуктов реакции.

- Заключительным этапом работы будет сравнение традиционного и СВЧ нагрева. При этом будет проведено несколько экспериментов с условиями максимально приближенными к условиям экспериментов с СВЧ нагревом, показавшим наибольшую селективность реакции по циклогексену.

# Имеющийся научный задел; экспериментальное оборудование

Для испытания катализаторов в условиях селективного нагрева использован СВЧ стенд c регулируемым уровнем мощности 0,01-1,1 кВт, разработанный совместно Институтом катализа и ИХКиГ по заказу Президиума СО РАН при выполнении интеграционного проекта в 2006-2008 гг. Стенд включает стандартный магнетронный генератор OM75P от бытовой СВЧ печи «Samsung», СВЧ тракт подачи мощности и резонатор, который представляет собой отрезок прямоугольного волновода сечением 45x90 мм, закороченный на одном конце и с индуктивной входной диафрагмой на другом. В нем предусмотрена ручная перестройка частоты для создания условий максимально эффективного поглощения СВЧ энергии образцом. Также предусмотрено размещение образцов в области максимума как магнитной, так и электрической компоненты СВЧ излучения.

Автором настоящей работы были проведены предварительные исследования пиролиза н-гексадекана на различных катализаторах в условиях селективного СВЧ нагрева. При этом было установлено, что в ряде случаев подобный способ проведения пиролиза ведет к селективному образованию α-олефинов – одному из продуктов пиролиза [2]. Следует отметить, что при традиционном термическом пиролизе подобной селективности не наблюдается [3]. Наибольшая селективность была получена при использовании в качестве катализатора кермета ACD-1. Это определило выбор керметов в качестве носителей активного компонента катализатора для выполнения настоящей работы.

Научный консультант настоящей работы – Тихов С. Ф. имеет большой опыт в приготовлении метал-керметных катализаторов и является одним из авторов технологии получения Al2O3/Al керметов [4].

# Использованная литература

1. Tanner D.D., Kandanarachchi P., Ding Q. et al. The catalytic conversion of C1-Cn hydrocarbons to olefins and hydrogen: microwave-assisted C-C and C-H bond activation. Energy & Fuels. 2001, Vol. 15, pp. 197-204.

2. Болотов В.А., Черноусов Ю.Д., Удалов Е.И. и др. Особенности проведения высокотемпературных химических реакций под действием сверхвысокочастотного поля. Вестник НГУ: Серия Физика. 2009 r., 2.

3. Watanabe M., Tsukagoshi M., Hirakoso H. Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis. AIChE Journal. 2000, Vol. 46, 4, pp. 843-856.

4. Тихов С.Ф., Романенков В.Е., Садыков В.А. и др. Физико-химические основы синтеза пористых композитных материалов через стадию гидротермального окисления порошкообразного алюминия. Кинетика и катализ. 2005 r., Т. 46, 5, стр. 682-700.