КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОТЫ

«Влияние лигандного окружения бис-феноксииминных прекурсоров катализаторов на кинетические особенности полимеризации этилена и сополимеризации  с -олефинами»

Николаев Д.А., Васильева М. Ю.

# Введение

В начале нового тысячелетия производство полимеров достигло уровня сотен миллионов тонн в год (по данным бюллетеня “World Polymer Products”  ассоциации Chemical Marketing Association Inc. 2005 г.)  и сравнялось с уровнем производства металлов, что связано с постоянно возрастающим потреблением этих материалов во всех отраслях промышленности и человеческой деятельности. Полиолефины, в последнее время, по тоннажу производства и по ассортименту предлагаемых сополимеров заняли ведущее положение среди крупнотоннажных пластмасс и полимерных систем [1].

Новые каталитические системы, в том числе и металлоценовые и постметаллоценовые системы позволили разработать технологии получения полимеров различной структуры -  линейных, разветвленных, коротко и длинно цепочечноразветвленных, а также блок сополимеров, что позволяет регулировать эксплуатационные характеристики полимеров и направления их использования.  Рядом ведущих фирм  были разработаны и реализованы технологии получения газовых труб повышенной прочности (ПЭ-120), полимерных систем с повышенной перерабатываемостью, с улучшенной газонепроницаемостью, высокими модульными и прочностными  характеристиками.

Поэтому остаются очень актуальными исследования в области создания новых каталитических систем, отличающихся доступностью и безопасностью при использовании  и расширением спектра возможностей их применения, и выяснения механизма действия таких систем. В этом плане нам представляется, что исследование новых постметаллоценовых катализаторов полимеризации, является, очень актуальным и может представлять интерес при разработке новых технологических решений.

В данной работе нам предлагается проект постановки поисково-исследовательской работы, которую можно отнести  к области исследования каталитической активности новых типов каталитических систем при полимеризации этилена, возможности их в улучшении структуры и свойств образующихся полиэтиленов.

# Цель работы

Целью предлагаемого поискового исследования является устранение некоторых «белых пятен» в изучении взаимосвязи структуры прекурсоров бис-феноксииминных катализаторов полимеризации этилена, открытых недавно группой Т.Фуджиты [2,3].

Так, до настоящего времени остается не вполне выясненным, в какой степени строение замещенных групп в фенокси-группе прекурсоров этого типа может определять «живой» механизм полимеризации этилена. Нами планируется изучить влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей в пара и орто-положении фенокси-группы прекурсоров этого типа на особенности каталитической полимеризации этилена. При этом целью данного исследования является изучение возможности «живого» механизма образования макромолекул полиэтилена и образования полимеров различной модальности (от мономодального до мультимодального) при использовании бис(фенокси-иминных) комплексов титана, содержащих предполагается определить условия живого механизма и возможности получения уни-, би- и полимодальных полиэтиленов.

Вторая проблема поставленная перед нами связана с предложением исследования впервые полученных в СПб филиале института катализа СО РАН недавно на основе тетрадентатных фенокси-иминных лигандов биядерных феноксииминных комплексов титана, отличающихся сочетанием высокой активностью и повышенной термостабильностью при полимеризации этилена. Предлагается изучить особенности сополимеризации этилена с высшими α-олефинами в присутствии каталитических систем на основе биядерных феноксииминных прекурсоров.

# Основные задачи

Первая задача состоит в рассмотрении бис(фенокси-иминных) каталитических систем при полимеризации этилена, отличающихся электронодонорными и электроноакцепторными свойствами орто- и пара- заместителей. Исследовать их активность и кинетику  при полимеризации этилена, а так же выяснить  влияние заместителей на свойства получаемых полимеров.

Вторая  задача состоит в рассмотрении биядерных бис(фенокси-иминных) каталитических систем, имеющих мостики различной структуры между иминными группами, в процессах сополимеризации этилена с высшими α-олефинами в широком интервале температур сополимеризации.

Предполагаемые подходы к решению задач (этапы исследований)

- проведение сравнительного изучения влияния строения заместителей различной природы в лигандах бис(фенокси-иминного) комплекса на их каталитическую активность, кинетические особенности и «живой» механизм полимеризации этилена, а так же на молекулярно-массовое распределение образующихся полимеров.

- Изучение особенностей полимеризации этилена и сополимеризации этилена с α-олефинами с использованием новых биядерных бис(фенокси-иминных) комплексов титана, содержащих различные мостиковые группы у иминного атома азота.

# Имеющийся научный задел; экспериментальное оборудование

Сравнительно недавно в нашем филиале были синтезированы биядерные бис(фенокси-иминные) каталитические системы на основе биядерных фенокси-иминных комплексов, имеющих мостиковые группы различного строения, связывающие иминные атомы азота [4]. Предполагается, что такие системы представляют интерес с точки зрения повышения термостабильности, каталитической активности и сополимеризационной способности взаимодействия этилена с высшими α-олефинами.

# Экспериментальное оборудование

Для изучения свойств полученных полимеров использовали методы ИК-Фурье спектроскопии, УФ-спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), вискозиметрии и гель-проникающей хроматографии (ГПХ).

Объектами исследования являлась серия бис(фенокси-иминных) комплексов титана, различающихся лигандным окружением, а также ряд полимеров этилена, полученных при использовании этих каталитических систем.

# Использованная литература

- World Polymer Products // Sept. Chemical Marketing. Association Inc. 2005.

- Mitani M., Saito J., Ishii S.-I., Nakayama Y., Makio H., Matsukawa N., Matsui Sh., Mohri J.-I, Furuyama R., Terao H., Bando H., Tanaka H., Fujita T. // Chemical record. 2004. V.4. № 3.  P. 137-158.

- Makio H., Fujita T. // ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH. 2009.     Vol.42,    Iss. 10,    P. 1532-1544.

- Н.И.Иванчева, А.Ю.Кострова, И.И.Олейник, академик РАН Г.А.Толстиков, член-корр.   РАН С.С.Иванчев. // ДАН. 2009, Т 424, № 3, с. 340-343.